| ### MÓDULO G Corredera ciega | M2. Suministro e instalación de partición desmontable 1:10 de perfilería oculta, módulo G: de puerta corredera ciega, con largueros hasta techo. Modulación estándar de 1.090 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 145 mm, con la hoja colgada de una guía situada en el techo y deslizando sobre la partición adyacente. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de aglomerado revestido de vinilo o madera barnizada, o de DM lacado; de 1.097 mm de anchura y 40 mm de espesor. Herrajes: carros amortiguados con freno en guía y tirador hasta el suelo con posibilidad de cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO G Corredera vidrio enmarcado | M2. Suministro e instalación de partición desmontable 1:10 de perfilería oculta, módulo G: de puerta corredera de vidrio, con largueros hasta techo. Modulación estándar de 1.090 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 155 mm, con la hoja colgada de una guía situada en el techo y deslizando sobre la partición adyacente. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio de 8mm templado enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 1.097 mm de anchura y 50 mm de espesor. Herrajes: carros amortiguados con freno en guía y tirador hasta el suelo con posibilidad de cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO G Corredera vidrio clarit | M2. Suministro e instalación de partición desmontable 1:10 de perfilería oculta, módulo G: de puerta corredera de vidrio, con largueros hasta techo. Modulación estándar de 1.090 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 126,5 mm, con la hoja colgada de una guía situada en el techo y deslizando sobre la partición adyacente. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio templado Clarit, de 1.097 mm de anchura y 10 mm de espesor. Herrajes: carros amortiguados con freno en guía y tirador hasta el suelo con posibilidad de cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W Corredera ciega | M2. Suministro e instalación de partición desmontable 1:10 de perfilería oculta, módulo W: de puerta corredera doble ciega, con largueros hasta techo. Modulación estándar de 2.190 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 145 mm, con las hojas colgadas de una guía situada en el techo y deslizando sobre la partición adyacente. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de aglomerado revestido de vinilo o madera barnizada, o de DM lacado; de 1.097 mm de anchura y 40 mm de espesor. Herrajes: carros amortiguados con freno en guía y tirador hasta el suelo con posibilidad de cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W Corredera vidrio enmarcado | M2. Suministro e instalación de partición desmontable 1:10 de perfilería oculta, módulo W: de puerta corredera doble de vidrio, con largueros hasta techo. Modulación estándar de 2.190 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 155 mm, con las hojas colgadas de una guía situada en el techo y deslizando sobre la partición adyacente. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de vidrio de 8mm templado enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 1.097 mm de anchura y 50 mm de espesor. Herrajes: carros amortiguados con freno en guía y tirador hasta el suelo con posibilidad de cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W Corredera vidrio clarit | M2. Suministro e instalación de partición desmontable 1:10 de perfilería oculta, módulo W: de puerta corredera doble de vidrio, con largueros hasta techo. Modulación estándar de 2.190 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 126,5 mm, con las hojas colgadas de una guía situada en el techo y deslizando sobre la partición adyacente. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de vidrio templado Clarit, de 1.097 mm de anchura y 10 mm de espesor. Herrajes: carros amortiguados con freno en guía y tirador hasta el suelo con posibilidad de cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |