FORRO DE PARED 1:10

Memorias de prescripción

| ### MÓDULO A ### FORRO 1:10 | M2. Suministro e instalación de forro de pared 1:10 de perfilería oculta, módulo A: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 33 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346: 2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Sistema común a la partición 1:10. Paneles de aglomerado de 13 mm revestidos de vinilo o madera natural o de DM de 13 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles huecas que forman la modulación son de 5 mm de ancho y 13 mm de profundidad, el panel cierra sobre un burlete de PVC de 1 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos, formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO B ciego ### FORRO 1:10 | M2. Suministro e instalación de forro de pared 1:10 de perfilería oculta, módulo B ciego: ciego en su totalidad, dividido en tres paneles (con entrecalle a 917,5 y 2.117,5 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 33 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346: 2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Sistema común a la partición 1:10. Paneles de aglomerado de 13 mm revestidos de vinilo o madera natural o de DM de 13 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles huecas que forman la modulación son de 5 mm de ancho y 13 mm de profundidad, el panel cierra sobre un burlete de PVC de 1 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos, formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO E ciego ### FORRO 1:10 | M2. Suministro e instalación de forro de pared 1:10 de perfilería oculta, módulo E ciego: ciego en su totalidad, dividido en dos paneles (con entrecalle a 917,5 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 33 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346: 2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Sistema común a la partición 1:10. Paneles de aglomerado de 13 mm revestidos de vinilo o madera natural o de DM de 13 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles huecas que forman la modulación son de 5 mm de ancho y 13 mm de profundidad, el panel cierra sobre un burlete de PVC de 1 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos, formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO F ciego ### FORRO 1:10 | M2. Suministro e instalación de forro de pared 1:10 de perfilería oculta, módulo F ciego: ciego en su totalidad, dividido en dos paneles (con entrecalle a 2.117,5 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 33 mm. Forro de pared, columnas o bajantes. Sistema telescópico para absorber irregularidades de la pared hasta 118 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346: 2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Sistema común a la partición 1:10. Paneles de aglomerado de 13 mm revestidos de vinilo o madera natural o de DM de 13 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. Las entrecalles huecas que forman la modulación son de 5 mm de ancho y 13 mm de profundidad, el panel cierra sobre un burlete de PVC de 1 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos, formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 20 mm de espesor y 90 Kg/m3 de densidad. Elementos para encuentros con ventanas, puertas y esquinas. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |