PUERTAS CORREDERAS

LINE METÁLICO

Memorias de prescripción

| ### MÓDULO G Corredera exterior ciega metálica | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE metálica de perfilería oculta, módulo G: de puerta corredera exterior ciega metálica, con largueros hasta techo. Modulación estándar de 1.058 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 148 mm, con la hoja colgada de una guía situada en el techo y deslizando sobre la partición adyacente. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo formada por placas exteriores de acero galvanizado Sendzimir aplacadas sobre un marco interior de aglomerado, de 1.058 mm de anchura y 40 mm de espesor. Herrajes: carros amortiguados con freno en guía, tirador corto o tirador hasta el suelo con posibilidad de cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W Corredera exterior ciega | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo W: de puerta corredera exterior doble ciega metálica, con largueros hasta techo. Modulación estándar de 2.116 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 148 mm, con las hojas colgadas de una guía situada en el techo y deslizando sobre la partición adyacente. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200 ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo formada por placas exteriores de acero galvanizado Sendzimir aplacadas sobre un marco interior de aglomerado, de 1.058 mm de anchura y 40 mm de espesor. Herrajes: carros amortiguados con freno en guía, tirador corto o tirador hasta el suelo con posibilidad de cerradura. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |