PARTICIÓN DESMONTABLE QUO

Memorias de prescripción

| ### MÓDULO D | M2. Suministro e instalación de partición desmontable QUO de perfilería visible, módulo D: vidriero en su totalidad con 1 vidrio. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 17 mm. Formado por una estructura de aluminio tipo 6303-T5. Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Vidrios de 4+4, 5+5 ó 6+6 mm con butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato de metilo PMMA o de aluminio. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO D + EVO 92/11 | M2. Suministro e instalación de partición desmontable QUO + Movinord EVO 92/11 de perfilería oculta, módulo D 1V centrado: vidriero en su totalidad con 1 vidrio laminar centrado. Perfilería QUO en rodapié y EVO 92/11 en coronación. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z) y aluminio tipo 6303-T5. Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Coronación remetido formando la partición una llaga con el techo de 20mm. Vidrios de 4+4, 5+5 ó 6+6 mm con butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato de metilo PMMA. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |