PARTICIÓN  DESMONTABLE

M92 FUGA

Memorias de prescripción

| ### MÓDULO A | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo A: ciego en su totalidad. Acanalado horizontal Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO B | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo B: mixto vidriero central, con dos vidrios (ciego hasta 882 mm y vidrio doble hasta 2.082 mm). Acanalado horizontal y/o perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior autoportante y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO C | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo C: mixto vidriero bajo, con dos vidrios (vidrios hasta 2.082 mm y resto ciego hasta altura de techo). Acanalado horizontal y/o perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO D | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo D: vidriero en su totalidad con doble vidrio. Perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO E | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo E: mixto vidriero alto (ciego hasta 882 mm y resto vidrio hasta altura de techo). Acanalado horizontal y/o perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO F | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo F: mixto con montante vidriero (ciego hasta 2.082 mm de altura y resto vidrio hasta altura de techo). Acanalado horizontal y/o perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO J | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo J: de puerta ciega o vidriera, con montante ciego. Acanalado horizontal Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida con una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO K | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo K: de puerta ciega o vidriera, con montante ciego. Acanalado horizontal Fuga según alzado. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50/60 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO L | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo L: de puerta ciega o vidriera, con vidriero lateral con dos vidrios y montante ciego. Acanalado horizontal y/o perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO M | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo M: de puerta ciega, con largueros hasta techo y peto superior. Acanalado horizontal Fuga según alzado. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta incluida de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO O | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo O: de puerta ciega o vidriera, con montante vidriero de dos vidrios. Acanalado horizontal y/o perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO P | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo P: de puerta ciega o vidriera, con montante vidriero de dos vidrios. Acanalado horizontal y/o perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Q | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo Q: de puerta ciega o vidriera, con montante y lateral vidrieros con dos vidrios. Perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hoja de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestida de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteada con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO R | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo R: de puerta doble ciega, con montante ciego. Acanalado horizontal Fuga según alzado. Modulación estándar de 2.400 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO S | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo S: de puerta doble ciega, con montante ciego. Acanalado horizontal Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.742 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad del los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO T | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo T: de puerta doble ciega, con largueros hasta el techo y peto superior. Acanalado horizontal Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.742 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm y peto superior de 1.660 x 600 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO U | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo U de puerta doble ciega, con montante ciego. Acanalado horizontal Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm y 291 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO V | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo V: de puerta doble ciega, con montante vidriero de dos vidrios. Acanalado horizontal y/o perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm y 291 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Y | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo Y: de puerta doble ciega, con montante vidriero con dos vidrios. Acanalado horizontal y/o perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 2.400 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 13 mm, canteados con PVC de 2 mm, revestidos de una lámina de vinilo de 0,3 mm. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC de 10 mm de ancho. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Z | M2. Suministro e instalación de partición desmontable M92 Fuga de perfilería oculta, módulo Z: de puerta doble ciega, con montante vidriero con dos vidrios. Perfiles horizontales Fuga según alzado. Modulación estándar de 1.742 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias en color según DIN 5033. Vidrios de 4 a 6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 52 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por su ajunquillamiento perimetral por ambas caras. Hojas de puerta de aglomerado macizo de 830 x 2.040 x 40 mm, revestidas de una lámina de vinilo de 0,3 mm y canteadas con PVC de 2 mm. Herraje tipo pomo “Meroni” con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2008 certificado por LLOYD’S. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |