CLOISON

DÉMONTABLE M82

Descriptifs

| ### MODULE A | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module A : plein. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Isolation acoustique de 45 dB selon norme EN ISO 140-3. Classement au feu : RF30’ et PF60’ selon norme UNE 23-093-81. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Résistance mécanique et à la poussée horizontale : 50 daN selon norme CERFF. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE B | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module B : mixte vitrage central, double vitrage (plein jusqu’à 880,5 mm et double vitrage jusqu’à 2 080,5 mm). Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Isolation acoustique de 44 dB selon norme EN ISO 140-3. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance -qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE C | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module C : mixte vitrage bas, double vitrage (vitres jusqu’à 2 080,5 mm et le reste plein jusqu’au plafond). Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE D | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module D : complètement vitré, double vitrage. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE E | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module E : mixte vitrage haut (plein jusqu’à 880,5 mm puis vitré jusqu’au plafond). Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE F | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module F : mixte avec imposte vitrée (plein jusqu’à 2 080,5 mm de hauteur, puis vitrage jusqu’au plafond). Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50/60 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE J | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module J : porte pleine ou vitrée, avec imposte pleine. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50/60 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Isolation acoustique de 37 dB selon norme EN ISO 140-3. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE K | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module K : porte pleine ou vitrée, avec imposte pleine. Modulation standard de 906 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50/60 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE L | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module L : porte pleine ou vitrée, avec vitrage latéral, double vitrage et imposte pleine. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE M | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module M : porte pleine, avec montants jusqu’au plafond et imposte supérieure. Modulation standard de 906 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantail de porte de 830 x 2 040 x 40 mm en aggloméré massif inclus, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (certificat CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE O | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module O : porte pleine ou vitrée, avec imposte vitrée, double vitrage. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE P | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module P : porte pleine ou vitrée, avec imposte vitrée, double vitrage. Modulation standard de 906 mm. epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE Q | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module Q : porte pleine ou vitrée, avec imposte et latéral vitrés, double vitrage. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE R | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module R : porte à double vantail pleine, avec imposte pleine. Modulation standard de 2 400 mm. epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE S | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module S : porte à double vantail pleine, avec imposte pleine. Modulation standard de 1 739 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE T | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module T : porte à double vantail pleine, avec montants jusqu’au plafond et imposte supérieure. Modulation standard de 1 739 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm et imposte supérieure de 1 660 x 600 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE U | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module U : porte à double vantail pleine, avec imposte pleine. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm et 291 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (certificat CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE V | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module V : porte à double vantail pleine, avec imposte vitrée, double vitrage. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique de poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, feuil de peinture de 50/60 microns et tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm et 291 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE Y | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module Y : porte à double vantail pleine, avec imposte vitrée, double vitrage. Modulation standard de 2 400 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE Z | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M82 à couvre-joint, module Z : porte à double vantail pleine, avec imposte vitrée, double vitrage. Modulation standard de 1 739 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Résistance de la charnière : 60 000 cycles d’ouverture selon norme CERFF. Modules 100% démontables et réutilisables (CERFF). Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |