CLOISON M92 CRYSTAL

Modules

Descriptifs

| ### MODULE A | M2. Fourniture et pose de cloison démontable Dynamobel M92 Crystal à joint creux, formée de module A entièrement plein, modulation standard de 1200 mm. Épaisseur totale de 80 mm formée d’une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité conforme à la norme européenne EN10.142-A1:1994.(DX51D+Z). Éléments métalliques apparents avec pré-traitement de dégraissage et application électrostatique de peinture en poudre polyester, polymérisée au four à 200ºC, épaisseur totale du feuil de peinture de 50/60 microns et tolérance du coloris selon DIN 5033. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30 Kg/m3 de densité. Panneaux agglomérés de particules bois de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et d’un chant de 2 mm. Les panneaux et les châssis disposent d’une séparation de 10 mm pour accueillir un joint de liaison fixé à la structure par clipage. Isolation acoustique : 41,5 dB, conformément à la norme UNE 74040. Modules démontables et réutilisables. Système d’assurance qualité UNE EN ISO 9002 certifié par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose sont inclus. Fourniture et pose assurées par un distributeur autorisé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE D Vitré | M2. Fourniture et pose de cloison démontable Dynamobel M92 Crystal à joint creux, formée de module D entièrement vitré de 3600 mm maximum de large entre montants avec vitres de 1200 mm de large et de 10 ou 12 mm d’épaisseur, à définir, reliées par un joint affleurant en polyméthacrylate de méthyle PMMA. Épaisseur totale de la cloison : 80 mm. Formée d’une structure de rive en acier galvanisé Sendzimir, qualité conforme à la norme européenne EN10.142-A1:1994.(DX51D+Z). Éléments métalliques apparents avec pré-traitement de dégraissage et application électrostatique de peinture en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, épaisseur totale du feuil de peinture de 50/60 microns et tolérance du coloris selon DIN 5033. Vitres alignées 5+5 ou 6+6 mm, à définir, liées par un film de butyral. Les châssis horizontaux alignés, à onglet avec les verticaux forment une séparation de 10 mm pour accueillir un joint de liaison fixé à la structure. Démontage des vitres indépendant de la structure par le biais de châssis périphériques, de chaque côté de la vitre. Modules démontables et réutilisables Système d’assurance qualité UNE EN ISO 9002 certifié par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose sont inclus. Fourniture et pose assurées par un distributeur autorisé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE D Vitré | M2. Fourniture et pose de cloison démontable Dynamobel M92 Crystal à joint creux, formée de module D entièrement vitré de 1200 mm de large entre montants avec 1 vitre de 1200 mm de large et 8, 10 ou 12 mm d’épaisseur à définir, reliées par un joint affleurant en polyméthacrylate de méthyle PMMA. Épaisseur totale de la cloison : 80 mm. Formée d’une structure de rive en acier galvanisé Sendzimir, qualité conforme à la norme européenne EN10.142-A1:1994.(DX51D+Z). Éléments métalliques apparents avec pré-traitement de dégraissage et application électrostatique de peinture en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, épaisseur totale du feuil de peinture de 50/60 microns et tolérance du coloris selon DIN 5033. Vitres alignées 4+4, 5+5 ou 6+6 mm, à définir, liées par un film de butyral. Les châssis horizontaux alignés, à onglet avec les verticaux forment une séparation de 10 mm pour accueillir un joint de liaison fixé à la structure. Démontage des vitres indépendant de la structure par le biais de châssis périphériques de chaque côté de la vitre. Modules démontables et réutilisables Système d’assurance qualité UNE EN ISO 9002 certifié par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose sont inclus. Fourniture et pose assurées par un distributeur autorisé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE D Vitré | M2. Fourniture et pose de cloison démontable Dynamobel M92 Crystal à joint creux, formée de module D entièrement vitré de 2400 mm de large entre montants avec deux vitres de 1200 mm de large et 8, 10 ou 12 mm d’épaisseur à définir, reliées par un joint affleurant en polyméthacrylate de méthyle PMMA. Épaisseur totale de la cloison : 80 mm. Formée d’une structure de rive en acier galvanisé Sendzimir, qualité conforme à la norme européenne EN10.142-A1:1994.(DX51D+Z). Éléments métalliques apparents avec pré-traitement de dégraissage et application électrostatique de peinture en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, épaisseur totale du feuil de peinture de 50/60 microns et tolérance du coloris selon DIN 5033. Vitres 4+4, 5+5 ou 6+6 mm, à définir, liées par un film de butyral. Les châssis horizontaux alignés, à onglet avec les verticaux forment une séparation de 10 mm pour accueillir un joint de liaison fixé à la structure. Démontage des vitres indépendant de la structure par le biais de châssis périphériques de chaque côté de la vitre. Modules démontables et réutilisables Système d’assurance qualité UNE EN ISO 9002 certifié par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose sont inclus. Fourniture et pose assurées par un distributeur autorisé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE D Vitré | M2. Fourniture et pose de cloison démontable Dynamobel M92 Crystal à joint creux, formée de module D entièrement vitré sans limite de longueur entre montants, avec des vitres de 1200 mm de large sans limite de longueur, de 12 mm d’épaisseur reliées par un joint clipsé en polyméthacrylate de méthyle PMMA. Épaisseur totale de la cloison : 80 mm. Formée d’une structure de rive en acier galvanisé Sendzimir, qualité conforme à la norme européenne EN10.142-A1:1994.(DX51D+Z). Éléments métalliques apparents avec pré-traitement de dégraissage et application électrostatique de peinture en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, épaisseur totale du feuil de peinture de 50/60 microns et tolérance du coloris selon DIN 5033. Vitres 6+6 mm liées par un film de butyral. Les châssis horizontaux alignés, à onglet avec les verticaux forment une séparation de 10 mm pour accueillir un joint de liaison fixé à la structure. Démontage des vitres indépendant de la structure par le biais de châssis périphériques de chaque côté de la vitre. Modules démontables et réutilisables Système d’assurance qualité UNE EN ISO 9002 certifié par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose sont inclus. Fourniture et pose assurées par un distributeur autorisé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE G Porte | M2. Fourniture et pose de cloison démontable Dynamobel M92 Crystal à joint creux, formée de module G de porte vitrée du sol au plafond et de 909 mm de large entre montants. Épaisseur totale de la cloison : 80 mm. Formée d’une structure de rive en acier galvanisé Sendzimir, qualité conforme à la norme européenne EN10.142-A1:1994.(DX51D+Z). Éléments métalliques apparents avec pré-traitement de dégraissage et application électrostatique de peinture en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, épaisseur du feuil de peinture de 50/60 microns et tolérance du coloris selon DIN 5033. Vantail de porte verre trempé Clarit 10 mm et 830 mm de large, paumelles et serrure assorties. Les panneaux et les châssis disposent d’une séparation de 10 mm pour accueillir un joint de liaison fixé à la structure. Modules démontables et réutilisables Système d’assurance qualité UNE EN ISO 9002 certifié par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose sont inclus. Fourniture et pose assurées par un distributeur autorisé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE W Porte | M2. Fourniture et pose de cloison démontable Dynamobel M92 Crystal à joint creux, formée de module W de porte à double vantail du sol au plafond et 1742 mm de large entre montants. Épaisseur totale de la cloison : 80 mm. Formée d’une structure de rive en acier galvanisé Sendzimir, qualité conforme à la norme européenne EN10.142-A1:1994.(DX51D+Z). Éléments métalliques apparents avec pré-traitement de dégraissage et application électrostatique de peinture en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, épaisseur totale du feuil de peinture de 50/60 microns et tolérance du coloris selon DIN 5033. Porte à double vantail en verre trempé Clarit 10 mm et 830 mm de large, paumelles et serrure assorties. Les panneaux et les châssis disposent d’une séparation de 10 mm pour accueillir un joint de liaison fixé à la structure. Démontage des vitres indépendant de la structure par le biais de parecloses. Système d’assurance qualité UNE EN ISO 9002 certifié par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose sont inclus. Fourniture et pose assurées par un distributeur autorisé par le fabricant. |
| --- | --- |