CLOISON DÉMONTABLE

M92 FUGA

Descriptifs

| ### MODULE A | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module A : plein. Cannelure horizontale Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE B | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module B : mixte vitré central, double vitrage (plein jusqu’à 882 mm puis double vitrage jusqu’à 2 082 mm). Cannelure horizontale et/ou profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé d’une structure intérieure autoporteuse et extérieur en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE C | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module C : mixte vitré bas, double vitrage (vitres jusqu’à 2 082 mm puis plein jusqu’au plafond). Cannelure horizontale et/ou profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE D | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module D : complètement vitré, double vitrage. Profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE E | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module E : mixte vitré haut (plein jusqu’à 882 mm puis vitré jusqu’au plafond). Cannelure horizontale et/ou profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE F | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module F : mixte avec imposte vitrée (plein jusqu’à 2 082 mm de hauteur puis vitré jusqu’au plafond). Cannelure horizontale et/ou profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50/60 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE J | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module J : porte pleine ou vitrée, avec imposte pleine. Cannelure horizontale Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50/60 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE K | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module K : porte pleine ou vitrée, avec imposte pleine. Cannelure horizontale Fuga selon élévation. Modulation standard de 909 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50/60 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE L | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module L : porte pleine ou vitrée, avec latéral vitré avec deux vitres et imposte pleine. Cannelure horizontale et/ou profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE M | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module M : porte pleine, avec montants jusqu’au plafond et imposte supérieure. Cannelure horizontale Fuga selon élévation. Modulation standard de 909 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantail de porte de 830 x 2 040 x 40 mm en aggloméré massif inclus, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |  |
| --- | --- | --- |

| ### MODULE O | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module O : porte pleine ou vitrée, avec imposte vitrée, double vitrage. Cannelure horizontale et/ou profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE P | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module P : porte pleine ou vitrée, avec imposte vitrée, double vitrage. Cannelure horizontale et/ou profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 909 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE Q | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module Q : porte pleine ou vitrée, avec imposte et latéral vitrés, double vitrage. Profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantail de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtu d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chant PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE R | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module R : porte à double vantail pleine, avec imposte pleine. Cannelure horizontale Fuga selon élévation. Modulation standard de 2 400 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant |
| --- | --- |

| ### MODULE S | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module S : porte à double vantail pleine, avec imposte pleine. Cannelure horizontale Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 742 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE T | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module T : porte à double vantail pleine, avec montants jusqu’au plafond et imposte supérieure. Cannelure horizontale Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 742 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm et imposte supérieure de 1 660 x 600 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE U | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module U : porte à double vantail pleine, avec imposte pleine. Cannelure horizontale Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm et 291 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE V | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module V : porte à double vantail pleine, avec imposte vitrée, double vitrage. Cannelure horizontale et/ou profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 200 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique de poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, feuil de peinture de 50/60 microns et tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm et 291 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE Y | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module Y : porte à double vantail pleine, avec imposte vitrée, double vitrage. Cannelure horizontale et/ou profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 2 400 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### MODULE Z | M2. Fourniture et pose de cloison démontable M92 Fuga à joint creux, module Z : porte à double vantail pleine, avec imposte vitrée, double vitrage. Profilés horizontaux Fuga selon élévation. Modulation standard de 1 742 mm. Epaisseur totale : 80 mm. Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture de 50-60 microns d’épaisseur, en poudre polyester ou époxy, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Vitres de 4 à 6 mm d’épaisseur. Espace libre entre vitres : 52 mm. Démontage des vitres indépendant de la structure grâce aux parecloses périphériques des deux côtés. Vantaux de porte en aggloméré massif de 830 x 2 040 x 40 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm et avec chants PVC de 2 mm. Ferrure type bouton “Meroni” avec serrure. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par AENOR et IQNET. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |